高效液相色谱法测定中药龙葵中澳洲茄碱与澳洲茄边碱的含量

高宝益 刘林凤 高淑红

（山西药科职业学院  山西 太原  030031，）

摘要：目的：利用高效液相色谱法以澳洲茄碱与澳洲茄边碱为指标对中药龙葵进行定量分析，建立龙葵的含量测定方法。方法：采取反相高效液相色谱法，利用C18色谱柱，以乙腈-1%磷酸溶液为流动相梯度洗脱，在203nm波长下测定龙葵中澳洲茄碱与澳洲茄边碱的含量。结果：在上述测定条件下，澳洲茄碱在1.002-20.04μg范围内线性关系良好，澳洲茄边碱在1.023-20.46μg范围内线性关系良好。测定方法重复性良好，龙葵中澳洲澳洲茄碱回收率为99.29%，RSD为1.13%；澳洲茄边碱回收率为98.94%，RSD为1.28%。结论：该方法准确性、灵敏度、重复性高，简便，准确，易操作，可作为益气消肿合剂的质量控制方法。

关键词：  澳洲茄碱  澳洲茄边碱  龙葵  含量测定

中药龙葵为中国传统中草药，出自《药性论》。具清热解毒，消肿散结，活血利尿的功效，用于疮疖肿痛，跌打扭伤，小便不利。主要含生物碱类及黄酮类成分，其中生物碱类成分主要包括澳洲茄碱（solasonine)，澳洲茄边碱（solamargine)，β-澳洲茄边碱（β-solamargine)等。本文采用高效液相色谱法建立了澳洲茄碱与澳洲茄边碱的含量测定方法，经方法学考察，测定方法重现性和精密度良好，回收率符合要求，实验过程可操作性强，能够较客观地控制本品的含量。

1.实验材料

1.1试剂与试药

本实验所用的龙葵药材分别采自山西太原南郊、山西平陆、山西定襄、山西稷山，购自山西晋城华草药业、山西省大同药材公司、山西绛县药材公司、山西运城神农百草堂，经山西药科职业学院副教授刘林凤鉴定为茄科茄属龙葵亚属龙葵组一年生草本植物龙葵Solanum nigrum L．的干燥地上部分；澳洲茄碱（批号：MUST-12022516，北京恒元启天化工技术研究院）；澳洲茄边碱（批号：MUST-12010601，北京恒元启天化工技术研究院），乙腈色谱纯，天津四友公司，其它试剂均为分析纯

1.2仪器

岛津LC-2010液相色谱仪；依利特ODS-AP色谱柱（5μ，200×4.6mm）；KQ500-B超声波清洗器；PRECISA 十万分一电子天平

2.方法与结果

2.1色谱条件

色谱柱：依利特ODS-AP色谱柱（5μ，200×4.6mm）；柱温：40℃；进样量20μl，流速1ml/min；检测波长203nm。流动相： A（乙腈）- B（1％磷酸溶液）为流动相梯度洗脱，梯度洗脱条件见表1。

表1  梯度洗脱表

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～25 | 21 | 79 |
| 25～35 | 21～25 | 89～75 |
| 35～40 | 25 | 75 |

图1 澳洲茄碱、澳洲茄边碱色谱图                  图2 龙葵色谱图

2.2对照溶液的制备

取澳洲茄碱对照品、澳洲茄边碱对照品适量加80%乙醇制成每ml含澳洲茄碱与澳洲茄边碱各0.2mg的对照品溶液。

2.3供试溶液的制备

取龙葵约2.5g，精密称定，精密加入80%乙醇50ml，超声提取40分钟，以80%乙醇补充减失的重量，滤过，精密量取续滤液25ml，置蒸发皿中蒸干，残渣以80%乙醇转移置5ml容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀，即得。

2.4方法学考察

2.4.1线性范围考察

精密称取澳洲茄碱10.02 mg、澳洲茄边碱10.23mg，分置10ml容量瓶中，加80%乙醇稀释至刻度，即得对照品母液。精密量取澳洲茄碱母液、澳洲茄边碱母液各0.1、0.2、0.4、0.8、1.2、1.6ml，置于2ml量瓶中，以80%乙醇稀释至刻度，依法测定。以对照品浓度（mg/ml）为横坐标，峰面积值为纵坐标，作图，根据数值计算回归曲线。澳洲茄碱回归方程：Y=5705332.1X+38050.898，r=0.9998，表明进样量在1.002-20.04μg的范围内呈良好线性关系；澳洲茄边碱回归方程：Y=6873540.8X-9467.09，r=0.9997，表明进样量在1.023-20.46μg的范围内呈良好线性关系。

图3澳洲茄碱线性曲线                      图4澳洲茄边碱线性曲线

2.4.2精密度试验

精密吸取澳洲茄碱对照品溶液，重复进样6次，依法分别测定其色谱峰峰面积值， RSD值为0.69%。实验结果表明，仪器精密度良好。

2.4.3稳定性试验

取供试品溶液，在0，2，4，8，12h分别注入液相色谱仪，测定样品中澳洲茄碱、澳洲茄边碱峰面积积分值， RSD值分别为1.46%、0.95%。实验结果表明，供试品溶液在12h内稳定性良好。

2.4.4重复性试验

取龙葵6份，依法制备供试品溶液，分别处理，依次进样，每份进样两次，依法测定。澳洲茄碱均含量为0.0662%，澳洲茄边碱均含量0.0863%，总碱均含量0.1525%，RSD分别为1.88%、1.62%、0.65%。实验结果表明，此方法重现性良好。

2.4.5回收率考察

称取已知含量的龙葵6份，每份1.25g，精密称定，精密加入澳洲茄碱、澳洲茄边碱对照溶液适量，按照供试液制备方法制备，依照样品测定色谱条件，测定澳洲茄碱、澳洲茄边碱峰面积，澳洲茄碱平均回收率为99.29%，RSD为1.13%；澳洲茄边碱平均回收率为98.94%，RSD为1.28%。结果表明次方法准确度良好。

2.4.6样品测定

取10个批次不同产地的龙葵中药材，按上述方法制备供试液，依照样品测定色谱条件，测定澳洲茄碱、澳洲茄边碱峰面积，按峰面积计算龙葵中澳洲茄碱与澳洲茄边碱的总量。

表2 样品测定结果

| 批次 | 澳洲茄碱含量（%） | 澳洲茄边碱含量（%） | 总量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.046 | 0.078 | 0.123 |
| 2 | 0.043 | 0.036 | 0.079 |
| 3 | 0.059 | 0.035 | 0.094 |
| 4 | 0.065 | 0.087 | 0.152 |
| 5 | 0.044 | 0.038 | 0.082 |
| 6 | 0.088 | 0.091 | 0.179 |
| 7 | 0.106 | 0.055 | 0.161 |
| 8 | 0.067 | 0.051 | 0.117 |
| 9 | 0.048 | 0.037 | 0.085 |
| 10 | 0.116 | 0.127 | 0.243 |

结果表明，10批次龙葵中澳洲茄碱与澳洲茄边碱总含量在0.079%-0.243%范围内，所含澳洲茄碱与澳洲茄边碱的总量差异较大，

3.讨论

3.1检测波长的选择

以80%乙醇配置澳洲茄碱、澳洲茄边碱对照品溶液，利用可见紫外分光光度计进行全紫外波长扫描，澳洲茄碱与澳洲茄边碱均在203nm有最大吸收，故选择203nm作为测定波长。

3.2流动相选择

澳洲茄碱、澳洲茄边碱属于甾体类生物碱，分子内仅存一个共轭双键，属于紫外末端吸收，故选择乙腈作为流动相的有机相，且生物碱在硅胶柱中易发生拖尾现象，故水相选择磷酸溶液。本实验考察了不同浓度的磷酸作为水相、不同比例的乙腈与磷酸等度洗脱，确定上述梯度洗脱条件最为稳定，成分分离度良好，峰形对称性良好，被测成分能够准确测定。

3.3供试液制备方法考察

澳洲茄碱、澳洲茄边碱属于甾体生物碱苷，极性较大，正交考察了提取溶剂、超声波提取效时间及溶剂用量等因素对提取效率产生的影响。最终确定上述供试液制备方法。

3.4耐用性

分别采用不同液相色谱仪、不同色谱柱对同一样品进行测定，样品稳定性较好，分离度佳，同一批样品测得含量RSD为1.23%，说明该方法具有较好耐用性。

参考文献

[1] 李明慧，丁岗，孟兆青，蔡静，刘景晶，等．龙葵药材中澳洲茄碱、澳洲茄边碱的含量测定［J］．中国天然药物，2007，5（5）：360-362

[2] 袁海建，贾晓斌，陈彦，刘中秋，邵振中，等. 不同产地龙葵药材中澳洲茄碱量的分析研究[J].中草药，2008，39（5）：772-774

[3] 罗习珍，陈来，刘建军，姚鹏程，等．高效液相色谱法测定龙葵中的澳洲茄胺［J］．时珍国医国药，2009，20（2）：273-274

Determination of Solasonine And Solamargine in Solanum Nigrum L. by HPLC

GAO Bao-yi，LIU Lin-feng，GAO Shu-hong

Shanxi Vocational Institute of Bio-Application Technology, Taiyan 030031,China

【Abstract】Objective：To establish a quantitative method to analysis solasonine and solamargine in Solanum Nigrum L.. Method：The samples were separated on C18 column(4.6×200mm,5μm)with acetonitrile-water-1% phosphoric as mobile phase.Flow rate was at 1.0ml/min and the detection wavelength was set at 203nm. Results：The calibration curve was linear over the range from 1.023-20.46μg for solasonine(r=0.9998) and 1.023-20.46μg(r=0.9997) for solamargine ,the average recovery  was 99.29% of solasonine and 102.00% of solamargine. Conclusion：This method was simple and could be used to determine solasonine and solamargine in Solanum Nigrum L.with satisfactory accuracy and reproducibility.

Key words　 Solasonine；solamargine； Solanum Nigrum L.； HPLC；

作者简介：高宝益（1982-），男，山西临汾人，硕士，助教，研究方向：中药有效成分研究及质量控制。

本文为山西省中药材“龙葵”地方标准研究（项目编号：2011011A）的阶段性成果。